# 声波通信程序 Ubuntu 运行指南

适用环境：Ubuntu 桌面系统与 Bash 终端。首次安装需要联网，并拥有 sudo 权限。只有一台电脑时，先运行离线模拟；实际声音测试需麦克风和扬声器。

# 1 打开终端并安装环境

按 Ctrl + Alt + T 打开终端，依次执行。sudo 输入密码时不显示字符，输入后按回车即可。已安装 uv 时可跳过安装脚本，只检查版本。

sudo apt update

sudo apt install -y curl git libportaudio2

curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh

export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"

uv --version

libportaudio2 是 Linux 下使用 sounddevice 的音频运行库。后续程序和 uv 命令均以普通用户执行，不加 sudo。

# 2 下载并进入项目

mkdir -p ~/projects

cd ~/projects

git clone https://github.com/chenyuZhang0823/work.git acoustic-comm

cd acoustic-comm

如果代码已下载，直接进入包含 pyproject.toml 的目录，不必重复 clone。不要把 Windows 的 .venv 文件夹复制到 Ubuntu；由 uv 在本机创建环境。

# 3 运行单机模拟和离线测试

export PYTHONIOENCODING=utf-8

uv sync --locked

uv run --locked python examples/packet_roundtrip.py

uv run --locked pytest

看到“往返成功”表示离线消息内容一致；本版测试预期 37 项通过，另有 10 个子测试通过。uv 按项目要求准备 Python 和依赖，首次可能需要下载。这些命令不会播放或录音，不证明实际声学性能。

# 4 启动实际声波通信程序

先列出音频设备，再启动 TR 端。设备编号以 Ubuntu 本机列表为准，不能照搬 Windows 编号。

uv run --locked acoustic-comm --list-devices

uv run --locked acoustic-comm --role tr

两台设备通信时，另一台使用 --role br。需要指定设备时，在启动命令后添加 --input-device 和 --output-device，并分别填写本机实际编号。单台电脑直接启动 TR 会等待对端；扬声器到麦克风的单机测试仍需独立录放脚本。

# 5 停止和再次运行

按 Ctrl + C 停止持续运行的程序。下次打开终端后，先回到项目目录，再运行所需命令：

cd ~/projects/acoustic-comm

uv run --locked python examples/packet_roundtrip.py

若提示 uv 找不到，重新执行 PATH 设置；若提示 PortAudio 缺失，检查 libportaudio2 安装。无法识别麦克风或扬声器时，先在 Ubuntu 声音设置中检查实际设备，再查看程序设备列表。

安装依据：uv 官方安装说明 https://docs.astral.sh/uv/getting-started/installation/

音频依据：sounddevice 安装说明 https://python-sounddevice.readthedocs.io/en/latest/installation.html